Seznámení compex WP54 s IkarusOS

Základní  rozdíl v konfiguraci oproti compexímu FW spočívá v nutnosti mít nainstalován Ikarus-OS manager, nekonfiguruje se skrz web, ale skrz manager. Tato na první pohled nevýhoda skrývá největší sílu správy tohoto OSu a tou je jednotná konfigurace a správa všech zařízení s IkarusOS z jedné aplikace.

- discavery manager a detekované zařízení

přidané zařízení se nám zobrazí ikonkou:

- z kontextové nabídky se jako první nastaví Node-conectivity settings, zde se zadá heslo (výchozí „admin“), bez tohoto se odmítá zařízení komunikovat :-)

- dále se zde dá spustit průvodce základním typem nastavení

Pro příklad pár obrázků z konfigurace základního nastavení AP:

- přes tlačítko add new bridge vytvoříme nový bridge, pomocí insert interface do něj vložíme síťová rozhraní, zadáme IP adresu a klepneme na submit (při změně IP adresy je třeba tuto následně změnit v  Node-conectivity settings).

- v menu wireless nastavíme operační mód, country code, SSID,...

- dále parametry rádia (dá se volit např. i šířka kanálu), preferovaný kanál, typ anténního výstupu

- rozšíření pro atheros – zde nás zajímá zapnutí u DFS :)

Nyní se k AP již lze připojit

- přehled asociovaných stanic zobrazuje MAC, IP adresu, úroveň signálu, zadaný alias,..

Na závěr několik zajímavých obrázků, aneb co v compexím FW nastavit nelze:

- možnosti zabezpečení + filtrace klientů

- watchdog a další služby

shaping

Závěrečné shrnutí:

+ centrální manager						- nutnost nainstalování aplikace na PC

+ více možností nastavení než originální FW		- podstatně složitější konfigurace

+ možnost použít libovolné miniPCI karty 			   pro laika

s Ath. Chipsety (testnuto CM9, WLM54(A)G)

FiŠ